Puesto de corte (G1 + G2): qué tiene que haber en el puesto

Qué tiene que haber en el puesto según el proceso, con la fuente de cada medida. El plano rev23 no se usa como fuente. Es una propuesta para validar: todavía no se cargó en la planilla dimensiones_puestos. Estado: Falta · Mal dimensionado · A confirmar · Discutir · OK

# 1. Qué ordena la norma para el puesto

| Norma | Qué pide para este puesto | Estado |
| --- | --- | --- |
| Decreto 351/79, art. 103 | Las máquinas que originan riesgos «no podrán emplearse sin la protección adecuada» | Verificado |
| EN 13985 (guillotinas) | Protección del operario y de otras personas, con acceso a la máquina desde todos los lados. Las cláusulas (resguardo trasero, distancias) no se pudieron leer | A confirmar |
| ISO 14738 | Espacio que necesita el cuerpo para operar una máquina, de pie o sentado. No se confirmó si IRAM la adoptó | A confirmar |
| Res. MTEySS 295/03, Anexo I | Levantamiento manual de cargas (Tabla I hasta 32 kg). La hoja de 2,0 mm pesa 71 kg y la de 4,75 mm, 168 kg: siempre con ventosas, puente grúa y entre dos | Verificado (sin los valores de las tablas) |
| Res. SRT 299/11 | Entrega y registro del EPP. El EPP es personal y el stock está en el pañol | Verificado |
| IRAM 10005 | Colores y señales de seguridad: demarcación de la zona cerrada y de los pasillos | Norma de referencia; no leída en esta revisión |
| IRAM (en general) | No se encontró una norma IRAM específica para el puesto de una guillotina | — |

# 2. Guillotina 1: primer corte (franjas)

Recorrido: la chapa llega con el puente grúa; el operario la desliza con ventosas sobre los brazos de apoyo; la franja cae atrás, en la zona cerrada, y pasa a la mesa elevadora 2; la orilla queda adelante y va al carro de scrap. La G1 también corta las tiras y piezas de accesorios de carros.

| Elemento | Qué pide el proceso | Propuesta y medida | Fuente de la medida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guillotina 1 Ermaksan HGS 2600-6 | Corta la hoja en franjas | 3,40 × 1,88 × 1,55 m (validada) | Balanceo › Lotes A22 · aviso Exapro | OK |
| Mesa elevadora 1 (paquete de hojas) | El puente grúa deja el paquete; la mesa sube la hoja de arriba a la altura de los brazos de apoyo | SJG3.0-1.6: 2,6 × 1,8 m, 3 t. Paquete más pesado: 1.342 kg (tanda de 10 kg, 19 hojas). La hoja de 1,5 × 3,0 m sobresale 0,2 m por punta | Fabricante SJG (medidas a verificar en el link) · Balanceo › Lotes fila 11 · Alternativas corte › Corte | OK |
| Brazos de apoyo frontales | Apoyar y escuadrar la hoja antes del corte | Son de serie en la HGS (con escuadra lateral de 1.000 mm). Falta su medida | Ficha HGS (DirectIndustry) | A confirmar |
| Zona detrás de la cuchilla (tope trasero) | Ahí caen las franjas | 3,40 × 1,00 m: largo de la máquina × recorrido del tope de 1.000 mm. Cerrada y demarcada; nadie entra mientras corta | Ficha HGS: tope motorizado de 1.000 mm | OK |
| Cortina de luz trasera, protección de dedos y pedal único con parada de emergencia | Barreras traseras, protección de garganta y una sola persona en el pedal | Pedirlos en la compra (kit CE). El 2.º operario solo ayuda con las ventosas | Aviso Exapro HGS 2600-6 · Decreto 351/79 art. 103 | Falta |
| Carro de scrap propio de la G1 | La orilla de la hoja queda adelante, del lado del operario | Carro al costado de la G1, del lado del operario | Medida sin fuente | A confirmar |
| Carro de cajas: piezas de accesorios de carros (pulmón hacia el 8.1) | La G1 corta las tiras y piezas de accesorios; el 8.1 las busca una vez por día | Carro con cajas plásticas, una por pieza (≈23 kg en el pico) | Balanceo › Parametros A30–A31. Medida sin fuente | Falta |
| Ventosas Hamilton VH3 (4) | Mover la hoja sin levantarla a mano | Estante chico o caja con tapa al lado de la G1, ventosas boca arriba, sin peso encima y fuera del sol | Guías de ventosas Sealey y Piab | Falta |
| Escuadra, cinta y calibre | Medir la primera pieza de cada tanda | Tablero de herramientas en el puesto. La ISO 10012 pide instrumentos calibrados e identificados | ISO 10012 | Falta |
| Tacho con tapa para trapos con aceite (Y48) | Limpieza y lubricación | Tacho chico en el puesto. El aceite hidráulico (Y8) se maneja en mantenimiento | Ley 24.051 · Res. 897/2002 | Falta |
| Lugar del operario frente a la máquina | Operar la máquina; 2 personas si la hoja es de 3,2 mm o más | No se encontró norma con una medida | Sin fuente | A confirmar |

# 3. Guillotina 2: segundo corte (piezas)

Recorrido: el operario toma la franja de la mesa elevadora 2; la G2 corta los desarrollos de manuales y las piezas de carros; las piezas caen atrás y van a los carros FCEP; la orilla va al carro de scrap de la G2.

| Elemento | Qué pide el proceso | Propuesta y medida | Fuente de la medida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guillotina 2 QC12Y 6 × 2500 | Corta las franjas en piezas | 3,10 × 1,62 × 1,60 m | Ficha goldsupplier (R017–R019) | OK |
| Mesa elevadora 2 (pulmón de franjas) | Pulmón de 2 hojas de franjas entre la G1 y la G2; la G2 apoya las franjas una al lado de la otra | Workplace Products de 1.500 kg (SKU 10320015): 2,5 × 1,3 m, cerrada 300 mm, máxima 1.950 mm. Carga máxima: 336 kg (2 hojas de 4,75 mm). La franja de 1,5 m sobresale 0,2 m hacia la G2 | Workplace Products · Balanceo › Parametros A38 · Alternativas corte › Corte | OK |
| Zona detrás de la cuchilla (tope trasero) | Ahí caen las piezas | 3,10 m × recorrido del tope de la QC12Y. El tope tiene que llegar a 640 mm (cuerpo de 50 kg) | Recorrido sin fuente | A confirmar |
| Rampa o mesa de salida de piezas | Las piezas caen detrás de la cuchilla, en la zona cerrada | Rampa detrás de la cuchilla que lleve la pieza al carro sin entrar a la zona cerrada | Medida sin fuente | Falta |
| Carros de desarrollos de manuales y de piezas de carros | Llevar las piezas al marcado | Definir si son 1 o 2 y con qué medida: carro FCEP10520 de 1,065 × 0,70 m o el de Fran de 1,3 × 0,7 m (con maniobra) | Storage Compat · Pulmones D42 | Discutir |
| Carro de scrap de la G2 | Orillas de la franja | Carro al costado de la G2, del lado del operario | Medida sin fuente | A confirmar |
| Cortina de luz, protección de dedos y pedal | Igual que en la G1 | Pedirlos en la compra y cerrar la zona trasera | Decreto 351/79 art. 103 | Falta |
| Contenedor de 1.000 l para el scrap de las dos guillotinas | Los carros se vuelcan ahí; el contenedor sale al volquete | Contenedor de 1.000 l con volcador frontal. Ubicación a definir | Seguridad Global (medida a verificar en el link) | A confirmar |

# 4. Scrap y residuos

- Chapa: un carro por guillotina, cada uno del lado del operario. Los dos se vuelcan en el contenedor de 1.000 l (ubicación a definir). Cantidad en el pico: ≈70 kg/día de manuales y ≈28 kg/día de carros (Word Manuales y Word Carros).

- Aceite hidráulico (Y8): solo en los cambios de mantenimiento; se guarda en el sector de mantenimiento.

- Trapos y absorbentes con aceite (Y48): tacho con tapa en el puesto. Nunca van al contenedor de scrap.

# 5. Para decidir en la próxima revisión

- Carros FCEP: ¿1 o 2, y con la medida del carro (1,065 × 0,70 m) o la de Fran (1,3 × 0,7 m, con maniobra)?

- Pedir a los fabricantes: medida de los brazos de apoyo de la HGS y recorrido del tope de la QC12Y.

- Medidas sin fuente: carros de scrap, carro de cajas de accesorios, rampa de salida de la G2 y lugar del operario.

## Fuentes

Ermaksan HGS (DirectIndustry) · Exapro HGS 2600-6 · QC12Y-6X2500 (goldsupplier) · Decreto 351/79 · EN 13985 · ISO 14738 · Res. 295/03 · Res. SRT 299/11 · Ley 24.051 · Res. 897/2002 · ISO 10012 (TÜV) · Guía Piab de ventosas · Ventosa Hamilton VH3 · Contenedor 1.000 l (Seguridad Global) · Carro FCEP10520 (Storage Compat) · Mesa SJG3.0-1.6 (fabricante) · Mesa de 1.500 kg (Workplace Products) · Alternativas corte

Documentos internos: Balanceo-FLAMA2035.xlsx y PULMONES-FLAMA2035.xlsx (Fran). Los Word de proceso CARROS y MANUALES se usan solo para la lógica del proceso, no para medidas.